Capitolo 23 – L’induzione elettromagnetica

| Nome e Cognome:……………………. Classe: ……………………………….. Data: …………………………………. |  |
| --- | --- |
| ESPERIMENTO A CASA Dentro la dinamo |  |
| CHE COSA DEVI SAPERE - Che cos’è il campo magnetico e qual è la sua unità di misura nel Sistema Internazionale? …………………………………………………………………………………………… - Che cosa rappresentano le linee del campo magnetico? ……………………………………………………………………………….. - Che cos’è l’intensità di corrente elettrica e qual è la sua unità di misura nel Sistema Internazionale? ……………………………………………………………………………….. - Che cos’è e da quali elementi è composto un circuito elettrico? ……………………………………………………………………………….. |  |
| CHE COSA TI SERVE - Dinamo per biciclette con involucro di plastica |  |
| FAI L’ESPERIMENTO |  |
|  | 1. Procurati da un meccanico di biciclette una dinamo rotta con involucro di plastica. |
|  | 2. Prova a smontarla: estrai lo statore e osserva l’avvolgimento di filo di rame, connesso al filo che va al terminale esterno. |
|  | 3. Individua il rotore, costituito da un grosso magnete di forma cilindrica montato su un asse, che ruota sopra l’avvolgimento quando la dinamo è in funzione. |
| RISPONDI - La dinamo che hai smontato serve per accendere le luci della bicicletta ed è un dispositivo che trasforma energia cinetica in energia elettrica. Lo schema della dinamo qui sotto illustra tutti i vari elementi che la costituiscono: sei riuscito a individuarli? Quando la dinamo è montata sulla bicicletta, in che modo è messa in funzione e mantenuta in movimento? ………………………………………………………………………………… - Ogni volta che in un circuito elettrico varia il campo magnetico esterno, come accade nel nostro esperimento, si genera una corrente elettrica indotta. Per la precisione, varia il flusso del campo magnetico attraverso il circuito (o la bobina), una grandezza che esprime la “facilità” con cui le linee del campo magnetico attraversano la superficie del circuito. - Nella dinamo che hai smontato, qual è il circuito elettrico? - In che modo fai variare il flusso del campo magnetico esterno per produrre corrente elettrica? - Come puoi aumentare l’intensità della corrente elettrica indotta? (Suggerimento: l’intensità della corrente indotta dipende dalla variazione del campo magnetico esterno, dall’area del circuito indotto e dal suo orientamento.) ………………………………………………………………………………………….. - Un astronauta in orbita intorno alla Terra registra una piccola corrente in una bobina di rame dentro la navicella. La bobina non è connessa a un generatore e non ci sono magneti a bordo. L’astronauta sa che per indurre corrente nella bobina ci vuole un campo magnetico variabile. - Da che cosa potrebbe essere generata la corrente elettrica? ……………………………………………………………………………………… |  |