Capitolo E4 – Il campo magnetico

| Nome e Cognome:……………………. Classe: ……………………………….. Data: …………………………………. |  |
| --- | --- |
| ESPERIMENTO A CASA Un motorino fatto in casa |  |
| CHE COSA DEVI SAPERE - Che cos’è una corrente elettrica e come si costruisce un circuito elettrico? ……………………………………………………………………………….. - Cosa fanno poli magnetici dello stesso tipo? E di tipo diverso? ……………………………………………………………………………….. |  |
| CHE COSA TI SERVE - Una matassa di filo di rame ricoperto - Un magnete potente (per esempio al neodimio) - Una pila da 1,5 V - Due graffette - Un pennarello o un tubetto di colla per avvolgere il filo di rame - Nastro adesivo - Forbici |  |
| FAI L’ESPERIMENTO |  |
|  | 1. Avvolgi una decina di volte o più il filo di rame intorno a un pennarello o a un tubetto di colla e costruisci una bobina. Il filo di rame è ricoperto da un sottilissimo film isolante: con le forbici sbuccia completamente una delle due estremità libere della bobina e l’altra solo per metà. |
|  | 2. Fissa ai due poli della batteria da 1,5 V le due graffette con del nastro adesivo e inserisci la bobina fra le graffette, in modo che sia parallela alla pila. |
|  | 3. Solleva l’oggetto che hai appena costruito e avvicina il magnete alla bobina. Se necessario, dai un colpetto alla bobina e il motorino entrerà in azione. |
| RISPONDI - Descrivi cosa osservi quando il motore è in funzione. Cosa fa la bobina? Puoi affermare che si ha un passaggio di corrente continua? ………………………………………………………………………………… - Un motore elettrico è un dispositivo che trasforma energia potenziale elettrica in energia meccanica. La bobina, percorsa da una corrente elettrica e immersa nel campo magnetico della calamita, subisce una coppia di forze magnetiche che la fa ruotare su se stessa. - Come mai la rotazione della bobina intorno ai suoi punti di appoggio non viene mai bloccata dalla coppia di forze? (Suggerimento: ricordati che hai sbucciato il filo di rame della bobina solo per metà da una parte, quindi la pellicola isolante impedisce il contatto metallico, cioè interrompe la corrente, proprio quando il momento delle forze magnetiche…) ………………………………………………………………………………………….. - Il nord di una bussola è attratto dal Polo Nord della Terra, eppure poli magnetici dello stesso nome si respingono. - Che spiegazione puoi dare di questo fatto? ……………………………………………………………………………………… |  |