Capitolo 21 – Circuiti elettrici

Circuiti elettrici in serie e in parallelo

Nome e Cognome:……………………………………………… Classe: ………………………………..………………………… Data: ………………………………….…………………………

LA Simulazione – Series and Parallel Circuits La simulazione permette di esplorare circuiti elettrici costituiti da una batteria e da uno, due, o tre resistori collegati in serie, o in parallelo, o in collegamenti misti, analizzando le relazioni tra corrente, differenza di potenziale, resistenza. Si possono impostare i valori della differenza di potenziale della batteria e della resistenza dei resistori.

GLOSSARIO DELLE PAROLE INGLESI Voltage across Resistors: caduta di potenziale ai capi dei resistori Current through Resistors: corrente attraverso i resistori Totals: totali Voltage: differenza di potenziale Current: corrente Equiv Resistor: resistenza equivalente del circuito Circuit: circuito Battery voltage: tensione della batteria Resistance: resistenza

COME FUNZIONA LA SIMULAZIONE Cliccando su uno dei sette circuiti visualizzati, viene riprodotto in alto a sinistra lo schema di quello selezionato ed è disegnato sotto il grafico della corrente in funzione della differenza di potenziale ai capi dei resistori, distinti con colori diversi. Spostando i corrispondenti cursori, si selezionano i valori della differenza di potenziale della batteria e della resistenza dei singoli resistori.

CHE COSA SUCCEDE SE…? 1. - Seleziona il circuito 1. Con il valore preimpostato della resistenza, modifica solo la tensione V della batteria secondo i dati della tabella sotto, leggi ogni volta nell’apposita finestra il valore della corrente I1 che attraversa il resistore e trascrivilo in tabella. V (volt); I1 (A); V/I1 (V/A). 10. 8. 6. 4. 2. - Che relazione c’è tra la tensione fornita dalla batteria e la corrente che attraversa il resistore? ………………………………………………………………………………………… - Calcola in terza colonna il rapporto V/I1. Che cosa esprime il risultato che ottieni? Che relazione c’è con il valore della resistenza R1? ………………………………………………………………………………………… - C’è differenza tra la tensione fornita dalla batteria e la differenza di potenziale ai capi del resistore? ……………………………………………………………………………………… - Se il resistore avesse una resistenza di 10  e la batteria fornisse una tensione di 4 V, quale corrente I1 attraverserebbe il resistore R1? Fai la tua previsione e poi verificala assegnando opportunamente i valori dei parametri della simulazione. Il risultato corrisponde? ………………………………………………………………………………………… 2. - Seleziona il circuito 2. Con i valori preimpostati delle due resistenze, modifica solo la tensione V della batteria secondo i dati della tabella sotto, leggi ogni volta nelle apposite finestre i valori delle differenze di potenziale V1 e V2 ai capi dei resistori e delle correnti I1 e I2 che li attraversano e trascrivili in tabella. V (volt); V1 (volt); V2 (volt); I1 (A); I2 (A). 10. 8. 6. 4. 2. - Che relazione c’è tra la tensione fornita dalla batteria e le differenze di potenziale ai capi dei resistori? ………………………………………………………………………………………… - Su quale dei due resistori si ha maggiore caduta di potenziale? Perché? .………………………………………………………………………………………… - In che relazione sono le correnti che attraversano i due resistori? ……………………………………………………………………………………… - Se i resistori avessero una resistenza R1 = 7  ed R2 = 3 e la batteria fornisse una tensione di 4 V, quali cadute di potenziale V1 e V2 si avrebbero ai capi dei due resistori? Quali correnti I1 e I2 li attraverserebbero? Fai la tua previsione e poi verificala impostando opportunamente i parametri della simulazione. Il risultato corrisponde? ………………………………………………………………………………………… - C’è differenza tra il risultato ottenuto in questo caso e quello che avevi ricavato col circuito 1? Che spiegazione dai? ………………………………………………………………………………………… 3. - Le caratteristiche che hai esplorato con il circuito 2 pensi che si possano estendere al circuito 3? Motiva la tua risposta. ………………………………………………………………………………………… 4. - Seleziona il circuito 4. Con i valori preimpostati delle due resistenze, modifica solo la tensione V della batteria secondo i dati della tabella sotto, leggi ogni volta nelle apposite finestre i valori delle differenze di potenziale V1 e V2 ai capi dei resistori e delle correnti I1 e I2 che li attraversano e trascrivili in tabella. V (volt); V1 (volt); V2 (volt); I1 (A); I2 (A). 10. 8. 6. 4. 2. - Che relazione c’è tra la tensione fornita dalla batteria e le differenze di potenziale ai capi dei resistori? ………………………………………………………………………………………… - In quale dei due resistori passa più corrente? Perché? .………………………………………………………………………………………… - In che relazione sono le correnti che attraversano i due resistori? ……………………………………………………………………………………… - Se i resistori avessero una resistenza R1 = 7  ed R2 = 3 e la batteria fornisse una tensione di 4 V, quali cadute di potenziale V1 e V2 si avrebbero ai capi dei due resistori? Quali correnti I1 e I2 li attraverserebbero? Fai la tua previsione e poi verificala impostando opportunamente i parametri della simulazione. Il risultato corrisponde? ………………………………………………………………………………………… - C’è differenza tra il risultato ottenuto in questo caso e quello che avevi ricavato coi circuiti 1 e 2? Che spiegazione dai? ………………………………………………………………………………………… 5. - Le caratteristiche dei circuiti in parallelo che hai esplorato con il circuito 4 pensi che si possano estendere al circuito 5? Motiva la tua risposta. ………………………………………………………………………………………… 6. - Seleziona il circuito 6. Con i valori preimpostati delle tre resistenze, modifica solo la tensione V della batteria secondo i dati della tabella sotto, leggi ogni volta nelle apposite finestre i valori delle differenze di potenziale V1, V2, V3 ai capi dei resistori e delle correnti I1, I2, I3 che li attraversano e trascrivili in tabella. V (volt); V1 (volt); V2 (volt); V3 (volt); I1 (A); I2 (A); I3 (A). 10. 8. 6. 4. 2. - Come sono collegati i tre resistori all’interno del circuito? ………………………………………………………………………………………… - Le differenze di potenziale ai capi dei tre resistori in che relazione sono con la tensione fornita dalla batteria? .………………………………………………………………………………………… - Le correnti che attraversano i tre resistori in che relazione sono con la corrente totale del circuito? ……………………………………………………………………………………… - Se i resistori avessero una resistenza R1 = 8 , R2 = 5, R3 = 3, quanto sarebbe la resistenza equivalente del circuito? Se la batteria fornisse una tensione di 4 V, quali correnti I1, I2, I3 li attraverserebbero? Fai la tua previsione e poi verificala impostando opportunamente i parametri della simulazione. Il risultato corrisponde? ………………………………………………………………………………………… 7. - Quali differenze ci sono tra il circuito 6 e il circuito 7? ………………………………………………………………………………………… 8. - Nei grafici della corrente in funzione della differenza di potenziale, visualizzati per i vari circuiti, che cosa esprime, per un determinato resistore, la pendenza della retta? …………………………………………………………………………………………