# INTERFACCIAMENTO DI MICROPROCESSORI

I dispositivi periferici consentono al microprocessore  di relazionarsi con l’ambiente esterno.

Si considerano ad esempio dispositivi periferici:

- memorie;

- dispositivi di ingresso/uscita;

- controllori di interruzione;

- controllori di accesso alla memoria;

- controllori del bus di sistema.

L’impiego delle periferiche contribuisce all’aumento delle possibilità operative del microprocessore che, esentato dallo svolgimento di alcuni particolari compiti, è in grado di svolgere più velocemente altre operazioni più complesse.

Viene fatto particolare riferimento alle memorie e a quei dispositivi  denominati periferiche d’ingresso e periferiche d’uscita che consentono di realizzare un sistema di acquisizione e distribuzione dati.

Nel loro insieme periferiche d’ingresso e d’uscita vengono contraddistinte dal termine periferiche di I/O.

I dati acquisiti vengono elaborati in relazione alle direttive del programma che l’utente realizza allo scopo e solo successivamente distribuiti.

Un esempio elementare del tutto generico di acquisizione, elaborazione e distribuzione è il seguente:

- il microprocessore acquisisce un dato di 8 bit da una periferica d’ingresso;

- il microprocessore elabora il dato confrontandolo con un ulteriore dato di riferimento inserito dall’utente attraverso il programma;

- il microprocessore, in relazione all’esito del confronto, genera dei byte di dati che vanno ad attivare le periferiche d’uscita.

Per la realizzazione pratica può essere utilizzato un semplice sistema in cui:

- il programma, scritto nell’assembler del microprocessore utilizzato, viene fatto acquisire attraverso un dispositivo di programmazione;

- il microprocessore acquisisce i dati dalle periferiche d’ingresso attraverso un’interfaccia d’ingresso;

- in relazione ai dati elaborati vengono abilitate le periferiche d’uscita attraverso un’interfaccia d’uscita.

Nella stesura di semplici esempi viene fatto di seguito particolare riferimento alla struttura dei microprocessori Z80 e 8086.

In breve i contenuti del capitolo sono i seguenti:

# - Gestione delle memorie con il microprocessore Z80

# - Gestione delle periferiche con il microprocessore Z80

- Gestione delle interruzioni con il microprocessore Z80

- Interfaccia periferica programmabile PIO Z80

- Applicazioni con il microprocessore Z80

# - Gestione delle memorie con il microprocessore 8086

# - Gestione delle periferiche con il microprocessore 8086

- Gestione delle interruzioni con il microprocessore 8086

- Interfaccia periferica programmabile 8255

- Applicazioni con il microprocessore 8086