Esempi di esercizi su calcoli nelle titolazioni

- Nell’analizzare il contenuto di calcio e magnesio in un campione d’acqua si opera con metodo complessometrico, titolando aliquote di 100,00 mL d’acqua con una soluzione 0,0120 M di EDTA (sale disodico). Per la determinazione di calcio e magnesio (indicatore NET) si sono impiegati 18,30 mL di titolante, mentre se ne sono utilizzati 16,40 mL per l’analisi del calcio (indicatore Calcon).

Calcolare:

a) le quantità di calcio e di magnesio, espresse come milligrammi di ione presenti in 1 L di campione d’acqua (MM Ca 40,08 - MM Mg 24,31);

b) la durezza, espressa in gradi francesi (10 mg/L di CaCO3 = 1 °F - MM CaCO3 100,09).

- Per analizzare il contenuto di NaCl in 2 L di una soluzione campione è stato utilizzato il metodo di Mohr. Aliquote di 25,00 mL della soluzione da analizzare sono state titolate con una  soluzione di AgNO3 0,102 M e la media dei volumi di AgNO3 è risultata pari a 20,15 mL.	Inoltre è stata effettuata una titolazione del “bianco”, che ha richiesto 0,20 mL di AgNO3.

Determinare la massa di NaCl (MM 58,44) nella soluzione campione.

- Per standardizzare una soluzione di NaOH, sono state titolate differenti masse di KHC8H4O4 (idrogenoftalato di potassio, MM 204,23), come riportato nella seguente tabella:

| Massa di ftalato (in grammi) | Volume di NaOH (in mL) |
| --- | --- |
| 0,4250 | 19,80 |
| 0,4210 | 19,50 |
| 0,4350 | 20,10 |

La soluzione di NaOH standardizzata viene usata successivamente per determinare il titolo di H2C2O4 (acido ossalico) in una soluzione campione.

Prima di titolare si diluisce il campione prelevandone 50,00 mL, trasferendoli in un matraccio da 500,0 mL e portando a volume con acqua di grado analitico.

Si sottopongono a titolazione aliquote di 25,00 mL della soluzione campione diluita, impiegando un volume medio di soluzione di NaOH pari a 16,10 mL.

Calcolare la molarità di H2C2O4 nella soluzione campione.

- Una soluzione contenente ioni Cu2+ viene analizzata con una titolazione complessometrica “di ritorno”.

A 50,00 mL di soluzione di ioni rameici si aggiungono 50,00 mL di una soluzione 0,1180 M di EDTA (sale disodico), poi si titola l’eccesso di soluzione di EDTA con 19,90 mL di una soluzione di Mg2+ 0,1022 M (indicatore nero eriocromo T).

Determinare la concentrazione di Cu2+ (MM 63,55) nel campione, espressa in g·L-1.

- Per quantificare velocemente la concentrazione di una soluzione di NaOH viene sciolto un campione di 0,4580 g di KHC8H4O4 (idrogenoftalato di potassio, MM 204,22) in circa 50 mL di acqua di grado analitico e titolato con 19,20 mL della soluzione di NaOH.

Tale soluzione di NaOH viene usata successivamente per determinare l’acidità totale di aceto commerciale.

Per la diluizione del campione di aceto se ne prelevano 20 mL si trasferiscono in un matraccio da 250 mL e si porta a volume.

Si sottopongono a titolazione 25mL di soluzione diluita impiegando 16,65 mL di soluzione di NaOH.

Esprimere l’acidità totale dell’aceto come grammi di CH3COOH (MM 60,05) in 100 mL di aceto.

- Calcolare il contenuto di SO2 in un vino bianco, esprimendolo come mg·L-1, utilizzando i dati analitici riportati di seguito.

• Si è dovuto inizialmente standardizzare una soluzione di tiosolfato con una soluzione standard di KIO3. Per tale scopo si sono titolate aliquote di 20 mL di iodato 0,0120 N, impiegando un volume medio di tiosolfato pari a 20,80 mL.

• Con il tiosolfato appena standardizzato sono state titolate aliquote di 25 mL di soluzione di iodio impiegando un  volume medio di tiosolfato pari a 24,70 mL.

• Si sono infine effettuate determinazioni iodimetriche su aliquote di 50 mL di vino. Ciascuna aliquota è stata aggiunta prima ad una soluzione di KOH, poi acidificata e infine titolata con la soluzione di iodio appena standardizzata. Nelle titolazioni è stato utilizzato un volume medio della soluzione di iodio pari a 10,20 mL.

- Per determinare il titolo di una soluzione contenente ioni bromuro è stato utilizzato il metodo di Volhard. Ad aliquote di 50,00 mL della soluzione da analizzare sono state aggiunte aliquote di 25,00 mL di una soluzione 0,1110 M di AgNO3. L’eccesso di soluzione di AgNO3 è stato titolato con un volume medio di 18,90 mL di una soluzione 0,1020 M di KSCN.

Determinare la concentrazione di bromuri nella soluzione campione, esprimendola come milligrammi di NaBr (MM 102,89) in 100 mL di soluzione campione.

- Una soluzione 0,204 N di KMnO4 viene utilizzata per titolare in ambiente acido 0,7550 g di un campione di Fe(NH4)2(SO4)2· 6 H2O (sale di Mohr, MM 392,14). Sapendo che si sono utilizzati 8,60 mL di soluzione di KMnO4 per titolare gli ioni Fe2+, calcolare la purezza percentuale di sale di Mohr nel campione.

- Per standardizzare una soluzione di permanganato sono state titolate differenti masse di Na2C2O4 (MM 134,00), come riportato nella seguente tabella:

| Massa di ossalato (in grammi) | Volume di KMnO4 (in mL) |
| --- | --- |
| 0,3250 | 22,80 |
| 0,3160 | 22,20 |
| 0,3350 | 23,00 |

La soluzione di permanganato standardizzata viene poi utilizzata per titolare in ambiente acido 0,755 g di un campione di Fe(NH4)2(SO4)2· 6 H2O (sale di Mohr, MM 392,14).

Sapendo che si sono utilizzati 8,60 mL di soluzione di KMnO4 per titolare gli ioni Fe2+, calcolare la percentuale di purezza del sale di Mohr nel campione.

- Per analizzare un campione di acqua ossigenata, si prelevano 20,00 mL del campione e si diluiscono in matraccio con acqua di grado analitico fino al volume finale di 250,0 mL.

Per titolare aliquote di 25,00 mL della soluzione diluita è stato utilizzato un volume medio di soluzione 0,1185 N di KMnO4 pari a 16,60 mL.

Calcolare il titolo del campione di H2O2 espresso come volume di ossigeno (misurato a 0°C e 1 atm) sviluppato da 1 L di campione nella reazione di decomposizione di H2O2:

H2O2   H2O + ½ O2

(volume occupato da 1 mole di O2 a 0°C e 1 atm = 22,4 L).

- Per analizzare un campione di acqua ossigenata, si prelevano 25,00 mL del campione e si diluiscono in matraccio con acqua di grado analitico fino al volume finale di 250,00 mL.

Per titolare aliquote di 50,00 mL della soluzione diluita è stato utilizzato un volume medio di soluzione di KMnO4 pari a 23,40 mL.

Per standardizzare la soluzione di permanganato sono state titolate differenti masse di Na2C2O4 (MM 134,00), come riportato nella seguente tabella:

| Massa di ossalato (in grammi) | Volume di KMnO4 (in mL) |
| --- | --- |
| 0,3846 | 22,50 |
| 0,3680 | 21,20 |
| 0,3792 | 22,00 |

Calcolare il titolo del campione di H2O2 espresso come volume di ossigeno (misurato a 0°C e 1 atm) sviluppato da 1 L di campione nella reazione di decomposizione di H2O2:

H2O2   H2O + ½ O2

(volume occupato da 1 mole di O2 a 0°C e 1 atm = 22,4 L).

- Titolando con una soluzione 0,150 M di HCl vengono analizzati due differenti soluzioni A e B. Esse possono contenere:

• Na2CO3 + NaOH

• Na2CO3 + NaHCO3

• Na2CO3

Analizzando la soluzione A:

- per la titolazione completa, indicatore metilarancio, sono stati utilizzati 26,0 mL di HCl.

- per la titolazione con indicatore fenolftaleina si sono impiegati 13,0 mL di HCl.

Analizzando la soluzione B:

- per la titolazione completa, indicatore metilarancio, sono stati utilizzati 18,0 mL di HCl.

- per la titolazione con indicatore fenolftaleina si sono impiegati 12,0 mL di HCl.

Stabilire il contenuto delle due soluzioni e calcolare quante millimoli di ciascun analita sono presenti in ciascuna soluzione.

- Si deve determinare il contenuto di Na2CO3 e di NaOH in 1 L di una soluzione campione. Per tale scopo si prelevano 50,00 mL della soluzione campione e si utilizza HCl 0,2250 M come titolante.

Per la titolazione completa, indicatore metilarancio, stati utilizzati 29,90 mL di soluzione di HCl, mentre per la titolazione con indicatore fenolftaleina si sono impiegati 20,40 mL.

Determinare il contenuto, espresso in g·L-1 di Na2CO3 (MM 105,99) e di NaOH (MM 40,00), nella miscela campione.

- Si deve determinare il contenuto di Na2CO3 e di NaHCO3 in 1 L di una soluzione campione. Per tale scopo si prelevano 25,00 mL della soluzione campione e si utilizza HCl 0,1450 M come titolante.

Per la titolazione completa, indicatore metilarancio, stati utilizzati 34,20 mL di soluzione di HCl, mentre per la titolazione con indicatore fenolftaleina si sono impiegati 8,20 mL.

Determinare il contenuto, espresso in g·L-1 di Na2CO3 (MM 105,99) e di NaHCO3 (MM 84,01), nella miscela campione.